| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ | Номер | СОП-ІК-064 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 1 |  |

Затверджено наказом

генерального директора

від «__» _______ 2025 року № _____

ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

| Етапи впровадження | Дата | Посада | Підпис | ПІП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розроблено |  | Зав. господарською частиною |  | Юрій БІЛЮБА |
| Погоджено |  | Завідувач ВІК |  | Наталія ПОНОМАРЕНКО |
| Погоджено |  | Медичний директор |  | Наталія СЕРГІЙЧИК |
| Затверджено |  | Генеральний директор |  | Тетяна ЛЕБЕДЄВА |

| Актуалізація | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029 р. | 2030 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |
| ПІБ |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |

ЗМІСТ

1. Мета.

2. Область застосування.

3. Визначення та скорочення.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції.

5. Опис процесу.

6. Навчання персоналу.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості.

8. Використані документи.

1. Мета. Забезпечити епідемічно та екологічно безпечну утилізацію медичних відходів через організацію поводження з ними; запобігти інфікуванню та поширенню інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, під час поводження з медичними відходами.

2. Область застосування. СОП застосовується на всій території лікарні.

3. Визначення та скорочення:

Медичні відходи — відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей (далі – відходи) (підгрупа 18 01 національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102).

Система управління відходами – комплекс заходів, які здійснює утворювач відходів, що включає роздільне збирання та маркування відходів, їхнє перенесення у корпусні / міжкорпусні (накопичувальні) приміщення зберігання відходів на території утворювача відходів (далі — приміщення тимчасового зберігання відходів), оброблення відходів (за необхідності) та передавання відходів суб’єкту господарювання у сфері управління відходами з метою їхнього відновлення / видалення.

Стандартна операційна процедура (далі – СОП) – документально описана і затверджена керівником утворювача відходів покрокова методика системного процесу, яка спрямована на

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ | Номер | СОП-ІК-064 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 2 |  |

отримання бажаного та очікуваного результату цього процесу і включає заходи направлені на зменшення ризиків для життя і здоров’я працівника.

ВІК – відділ інфекційного контролю.

4. Вимоги до персоналу. Відповідальність та компетенції.

Відповідальна особа щодо організації управління медичними відходами в лікарні ‒ завідувач господарчою частиною.

Безпосередні виконавці даної СОП – дезінфектори.

Відповідальність за зміст, своєчасний перегляд цієї СОП, а також навчання за нею несе відповідальна особа щодо організації поводження з відходами в лікарні.

Контрольний екземпляр СОП зберігається у медичного директора, ВІК, відповідальної особи щодо організації поводження з відходами у лікарні.

Екземпляри СОП зберігаються безпосередньо на робочих місцях виконавців робіт.

5. Опис процесу.

| Оснащення | 1. ЗІЗ відповідно до оцінки ризиків впливу небезпеки відходів, але мінімально: – рукавички захисні (захист від інфекційних агентів та хімічних речовин); – фартух захисний (водонепроникний, захист від інфекційних агентів та хімічних речовин); – медичні (хірургічні) маски. ЗІЗ повинні відповідати Технічному регламенту щодо медичних виробів відповідно до чинного законодавства. 2. Захисне взуття (наприклад, гумові чоботи). 3. Контейнери вторинного паковання, які відповідають ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:2012, IDT) «Контейнери для збирання та перероблення відходів пересувні. Частина 1. Контейнери двоколісні місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв. Розміри та конструкція», затвердженому наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 19 грудня 2018 року № 517. Заповнення на ¾ об’єму (75 %). 4. Скотч для пакування первинних ємностей. 4. Дезінфікуючий розчин для обробки ємностей. 5. Інфраструктура для гігієни рук. 6. Ваги. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи безпеки | Переміщення медичних відходів зі структурних підрозділів у спеціально відведене приміщення для тимчасового зберігання на території лікарні проводять дезінфектори щоденно у визначений час. Дезінфектори здійснюють переміщення медичних відходів із структурних підрозділів лікарні у вторинному пакованні – контейнери, які відповідають ДСТУ EN 840-1:2018, і заповнюють їх на ¾ об’єму. При цьому заборонено перекладати медичні відходи у первинному пакованні з контейнера в контейнер у приміщення тимчасового зберігання, Заборонено змішувати, накопичувати, зберігати, перевозити, захоронювати небезпечні відходи разом з відходами, що не є небезпечними. Перевезення інфекційно небезпечних відходів за межі місця утворення у первинному пакованні заборонено. Зберігання небезпечних відходів у приміщенні тимчасового зберігання, що виключає доступ сторонніх осіб, можливе до 1 року. Вивезення відходів |  |  |
| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |  |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ |  | Номер | СОП-ІК-064 |
|  |  | Редакція | 01 |
|  |  | Сторінка 3 |  |

|  | здійснюється за графіком, який затверджується керівником утворювача відходів (див. СОП щодо передавання відходів до вивезення суб’єкту господарювання у сфері управління відходами). Працівники, які контактують з відходами, проходять обов’язкові попередні (при прийомі на роботу) та періодичні медичні огляди відповідно до чинного законодавства. |
| --- | --- |
| Описання процесу переміщення медичних відходів | Для відходів за кодом 18 01 03*: – провести гігієнічну обробку рук (СОП «Гігієнічна антисептика рук»); – надягнути ЗІЗ: захисний фартух, маску медичну, рукавички захисні; – підняти кришку відра педального; – зібрати докупи краї мішка/пакета, зав’язати, витягнути з ємності, помістити у контейнери вторинного паковання; – спорожнену ємність (відро педальне) очистити та продезінфікувати шляхом протирання. Помістити в чисту ємність (відро педальне) новий пакет/мішок; – транспортувати заповнений контейнер ДСТУ EN 840-1:2018 у приміщення тимчасового зберігання; – зняти ЗІЗ в такій послідовності: рукавички, захисний фартух, маска; – помістити ЗІЗ в ємність для інфікованих медичних відходів; – провести гігієну рук. Імунобіологічні лікарські засоби з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність, поміщаються відразу у контейнери вторинного паковання. Гострі забруднені біологічними рідинами медичні відходи переміщаються за зазначеним вище алгоритмом у контейнерах вторинного паковання. Перед закладанням у вторинне паковання заповнені на ¾ контейнери одноразового використання щільно закривають. |
|  | Для відходів за кодом 18 01 06*, 18 01 08*: – провести гігієнічну обробку рук (СОП «Гігієнічна антисептика рук»); – надягнути ЗІЗ: захисний фартух, маску медичну, рукавички захисні; – контейнери для первинного паковання герметично закрити та помістити у контейнери вторинного паковання; – транспортувати заповнений контейнер ДСТУ EN 840-1:2018 у приміщення тимчасового зберігання; – зняти ЗІЗ в такій послідовності: рукавички, захисний фартух, маска; – помістити ЗІЗ в ємність для інфікованих медичних відходів; – провести гігієну рук. |
|  | Для відходів за кодом 18 01 02 – провести гігієнічну обробку рук (СОП «Гігієнічна антисептика рук»); – надягнути ЗІЗ: захисний/фартух, маску медичну, рукавички захисні; – підняти кришку відра педального; – зібрати докупи краї мішка / пакету, стійких до механічних пошкоджень, заповнені твердою часткою відходів посудин з кров’ю та консервованої крові. Зав’язати їх, витягнути з ємності, помістити у контейнери вторинного паковання; |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ | Номер | СОП-ІК-064 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 4 |  |

|  | – спорожнену ємність (відро педальне) очистити та продезінфікувати шляхом протирання. Помістити в чисту ємність (відро педальне) новий пакет/мішок, стійкий до механічних пошкоджень; – транспортувати заповнений контейнер ДСТУ EN 840-1:2018 у приміщення тимчасового зберігання; – зняти ЗІЗ в такій послідовності: рукавички, захисний фартух, маска; – помістити ЗІЗ в ємність для інфікованих медичних відходів; – провести гігієну рук. |
| --- | --- |

У приміщенні тимчасового зберігання контейнери зважують та маркують:

18 01 03* напис для маркування:

«назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг».

18 01 06* 18 01 08* напис для маркування:

« назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»

18 01 02 напис для  маркування: «назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг».

Перед передачею суб’єкту господарювання у сфері управління відходами контейнери вторинного паковання обробляються дезінфекційним розчином у відповідних ЗІЗ та гумових чоботях.

6. Навчання персоналу. Персонал, який бере участь у поводженні з відходами, зобов’язаний проходити навчання під час працевлаштування й надалі один раз на рік незалежно від стажу роботи в закладі. Навчання проводиться відповідальною особою з організації поводження з відходами в лікарні.

7. Ключові показники, аудит та контроль якості

Внутрішній контроль здійснюється старшими медичними сестрами.

Зовнішній контроль здійснюється адміністрацією закладу, головною медичною сестрою та фахівцями ВІК.

Ключовим показником ефективності процесу є дотримання СОПу та відсутність інфікування та поширення інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, під час поводження з медичними відходами.

8. Використані документи

1. Наказ МОЗ України від 31.10.2024 № 1827 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів».

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ | Номер | СОП-ІК-064 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 5 |  |

Лист ознайомлення з СОП

| № п/п | Ознайомлений, ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ | Номер | СОП-ІК-064 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 6 |  |

Лист поширення копій СОП

| № п/п | Дата видачі копії | ПІБ співробітника, що отримав копію | Місцезнаходження копій | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Реєстрація змін до СОП

| № зміни | Дата внесення змін, актуалізація | ПІБ співробітника, що актуалізував зміни | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

| КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартна операційна процедура (СОП) |  |  |
| ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ | Номер | СОП-ІК-064 |
|  | Редакція | 01 |
|  | Сторінка 7 |  |

Чек-лист перевірки дотримання СОП

ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

У ПРИМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

Назва структурного підрозділу ____________________________________

Дата ________________

| № п/п | Контрольні питання | Так | Ні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наявний на робочому місці СОП з підписами про ознайомлення усіх співробітників |  |  |  |
| 2. | Процедура збирання медичних відходів дотримується, дезінфектори щоденно здійснюють збирання у визначний час |  |  |  |
| 3. | Наявні в достатній кількості ЗІЗ, захисне взуття |  |  |  |
| 4. | Наявна інфраструктура для гігієни рук |  |  |  |
| 5. | Наявні в достатній кількості контейнери вторинного паковання мед. відходів, які відповідають ДСТУ EN 840-1:2018 |  |  |  |
| 6. | Переміщенні відходів здійснюється у контейнерах ДСТУ EN 840-1:2018 |  |  |  |
| 7. | Процедура транспортування медичних відходів у приміщення тимчасового зберігання дотримується |  |  |  |
| 8. | Приміщення для тимчасового зберігання медичних відходів має суворо обмежений доступ |  |  |  |
| 9. | Вторинне пакування промарковане відповідно до вимог: |  |  |  |
| 9.1 | Контейнери для відходів 18 01 03* |  |  |  |
| 9.2 | Контейнери для відходів 18 01 06* |  |  |  |
| 9.3 | Контейнери для відходів 18 01 08* |  |  |  |
| 9.4 | Контейнери для відходів 18 01 02 |  |  |  |
| 10. | Перед передачею медичних відходів суб’єкту господарювання контейнери вторинного пакування попередньо обробляються деззасобом відповідно до вимог |  |  |  |
| 11. | Відповідальні за поводження з медичними відходами проходять навчання не рідше 1 раз на рік |  |  |  |
| 12. | Фахівці вірно здійснюють миття та гігієнічну обробку рук |  |  |  |

Висновок: з ______ критеріїв відповідає _________. __________% виконання.

Проводив ______________ ____________

Ознайомлені: